МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова»

# Кафедра «Детали машин»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине «Сопротивление материалов»

Выполнил студент второго курса

Факультета заочного обучения

специальности «Технология обслуживания

и ремонта машин в АПК»

шифр ТУ – 04 – 30

гр. Борисов Г. В.

Домашний адрес: г. Пермь,

ул. Нефтяников 55-70

Проверил:  Сюзёв В.П.

____________________

«____» _________2005г.

# Пермь

Шифр контрольной работы:

| а | б | в | г | д | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |

### Задача № 1.

Стальной стержень находится под воздействием продольной силы Р и собственного веса. Найти перемещение сечения I – I.

Дано:

| # Р | 1300 Н 2F a I I b c F |
| --- | --- |
| F | 20 cм2 |
| a | 2.3 м |
| b | 3.0 м |
| c | 1.3 м |
| γ | 78 кН/м3 |
| Е | 2 * 105 МПа |
| Схема | III |

Решение: Перемещение сечения I – I зависит от удлинения участков а и в, которые находятся под действием собственного веса Ga и Gb и внешней силы (Р + Ga + Gb), где Gа – вес участка длиной а; Gb – вес участка длиной b:

ΔI−l=Δla,b=Ga×aE2F+Gb×bE2F+P+Ga+GbE2F=7176×2.32×2×1011×40×10−4+9360×32×2×1011×2×40×10−4+1300+93602×2×1011×2×40×10−4=0,005×10−3+0,0087×0−3+0,003×10−3=0,0167×10−3см.

Ga=γ×2F×a=78×104×40×10−4×2.3=7176Gb=γ×2F×b=78×104×40×10−4×3=9360

Удлинением участка с пренебрегаем, т.к. оно не влияет на удлинение сечения I – I.

Ответ: Удлинение составит 0,0167×10−3см.

### Задача № 2

Абсолютно жесткий брус опирается на шарнирно неподвижную опору и прикреплён к двум стержням при помощи шарниров.

Требуется:

- Найти усилия и напряжения в стержнях, выразив их через силу Q;

- Найти допускаемую нагрузку Qдоп, приравняв большее из напряжений в двух стержнях к допускаемому напряжению σ=160МПа;

- Найти предельную грузоподъёмность системыQTK и допускаемую нагрузку Qдоп, если предел текучестиσТ=240МПа и запас прочности k = 1,5;

- Сравнить величины Qдоп, полученные при расчёте по допускаемым напряжениям и допускаемым нагрузкам.

Дано:

| # Р | 1300 Н |
| --- | --- |
| F | 20 cм2 |
| a | 2.3 м |
| b | 3.0 м |
| c | 1.3 м |
| γ | 78 кН/м3 |
| α | 45° |
| Н | 150 кН |
| 105 β | 3 |
| σх | 30 МПа |
| σх | 100 МПа |
| σх | 30 МПа |
| Е | 2 * 105 МПа |
| Схема | III |

Решение

Для определения усилий N1 и N2 воспользуемся уравнением равновесия бруса: М0Fi=0;

М0=N2×c+b×sin45∘+N1×c−Q×a=0            (1)

и условием совместности деформации:

АА1ВВ1=с+bc где: BB1=ΔL1;АА1=ΔL2cos45∘;Δli=Li×N1E×Fiтогда:

L2×N2E×2F×cos45∘×E×FL1×N1=c+bcили:a×2×N22×22×1b×N1=c+bcили:a×N2b×N1=c+bc;

или:N2=N1×c+b×bc×aотсюда:N2=4.31×N1.                               (2)

Из уравнений (1) и (2) получим уравнение:

4,31×N1×c+b×sin45∘+N1×c−Q×a=0.

Подставим в уравнение цифровые значения:

4.31×N11.3+3.0×0.707+N1×1.3−Q×2.3=0;

Из уравнения находим: N1=0.16Q,

тогда из уравнения (2) получим: N2=0.69Q      (2а)

определим напряжения в стержнях:

σ1=N1F=0.16×QF;σ2=N2F=0.345×QF

Приравниваем большее напряжение, т.е. σ2 допускаемому: σ2=σ=160МПа ⇒0,345×Q20=160, отсюда найдём:Qдоп=160×106×20×10−4×10−30,345=927,5кН

Предельную грузоподъёмность системы найдем из уравнения (1) заменив усилия N1 и N2 их предельными выражениями:

σТ×2×F×c+b×sin45∘+σТ×F×c−Q×a=0.

Подставим в уравнение цифровые значения:

QТ=240×2×20×1,3+3,0×0,707+240×20×1,3×106×10−4×10−32,3=1540кН

При запасе прочности k = 1,5 допускаемая нагрузка составит:

QДОП.Т=15401,5=1027кН.                 (4)

Сравнивая значения допускаемой нагрузки Q полученные при расчёте по допускаемым нагрузкам и при расчёте по допускаемым напряжениям делаем вывод: для обеспечения прочности (надёжности) конструкции величина силы Q не должна превышать 927,5 кН.

Задача № 4.

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из тех главных напряжений равно нулю). Требуется найти:

- главные напряжения и направление главных площадок;

- максимальные касательные напряжения, равные наибольшей полуразности главных напряжений;

- относительные деформации έх, έy, έz;

- относительное изменение объёма;

- удельную потенциальную энергию.

|  | Дано: σx=30МПа;σy=−100МПа;τх=τy=τ;τ=30МПа Для стали: Е = 2×105МПа; G = 0,8×105МПа; G=E21+μ; μ = 0,25 – коэффициент Пуассона. |
| --- | --- |

Решение:

Главные напряжения определим по формуле: σmaxmin=σx+σy2±σx+σy2+4τ22

σmin=30+−1002+30+1002+4×3022=36.6МПаσmax=30+−1002−30+1002+4×3022=−106.6МПа

Между главными напряжениями существует зависимостьσ1≥σ2≥σ3, поэтому: σ1=36,6МПа; σ0=0; σ3=−106,6МПа.

Определим направление главных площадок: tg2ψ0=2τσx−σy=2×3030−−100=0.462;  отсюда: ψ0=12.4∘

Определим максимальные касательные напряжения по формулам:

τmaxmin=±12×σx−σy2+4×τ2илиτmaxmin=±σ1+σ22=±36.6−−100.62=±71.6МПа

Определим максимальные деформации по формуле: εx,y,z=1E×σx,y,x−μ×σy

εx=12×105×−100=0.000275εy=12×105×−100−0.25×30=−0.00054εz=−μE×σx+σy=−0.252×105×30+−100=0.00009

Удельная потенциальная энергия деформаций

Потенциальная энергия изменения формы определяется по формуле:

Uф=1+μ3×E×σ12+σ32−σ1×σ3=1+0.253×2×105×36.62+106.62−36.6×−106.6=0.0346МПа

Потенциальная энергия изменения объёма определяется по формуле:

Uф=1−2μ6×E×σ1+σ32=1−2×0.256×2×105×36.6+−106.62=0,002МПа

Полная удельная потенциальная энергия деформации:

U=Uф+Uоб=0,0346+0,002=0,0366МПа

Задача № 5.

К стальному валу приложены три известных момента: М1, М2, М3. Требуется:

1) установить, при каком значении момента Х угол поворота правого концевого сечения вала равен нулю;

2) для найденного значения Х построить эпюру крутящих моментов;

3) при заданном значении τ определить диаметр вала на прочность и округлить его до ближайшего размера: 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100мм;

4) построить эпюру углов закручивания;

5) найти наибольший относительный угол закручивания (на 1 метр).

|  | Дано: М1=1300н×м;М2=1000н×м;М3=1300н×м;а=1,3м;b=2.0м;с=1,3м;G=0.8×105Па;τ=80МПа |
| --- | --- |

Решение: 1. Из условия задачи известно: ϕЕ=0:

Составим условие того, что поворот правого концевого сечения равен нулю ϕЕ=0: М1×аG×IP−M2×a+bG×IP+M3×a+b+cG×IP+X×2a+b+cG×IP=0,

где G×IP - жесткость при кручении вала, отсюда находим: X=−a×M1+a+b×M2−a+b+c×M32a+b+c

Подставим в уравнение цифровые значения и вычислим Х:

X=−1,3×1300+1,3+2,0×1000−1,3+2,3+1,3×13002×1,3+2,3+1,3==−1690+3300−63706,2=−741

2. Вычислим значение крутящих моментов на участках вала и построим эпюру крутящих моментов. Крутящий момент находим методом сечений:

МI=−Х=741н×м;МII=−Х−М3=−559н×м;МIII=−Х−М3−М2=441н×м;МIV=−Х−М3+М2−М1=−859н×м.

По найденным значениям строим эпюру.

3. Диаметр вала находим из условия прочности при: ММАКС=859н×м

d=3ММАКС0,2τ=3859×1090,2×80×106=37,7мм;

Принимаем d = 40 мм.

Крутильная мощность вала

GJ=0,8×1011×44×10−8π32=20,1×103Н×м=20,1кН×м2, где G – модуль упругости второго рода G=0,8×105МПа=0,8×1011ПаНм2;JP – полярный момент инерции JP=πD432.

4. Определяем углы закручивания сечений относительно левого защемлённого конца и строим эпюру ψ:

Угол участка ψа равен нулю, т.к. защемлён;

ϕВ=ϕА+МIV×aG×JP=0+−859×1.30.8×105×106×3.14×404×10−12=−0.013рад;ϕС=ϕВ+МIII×bG×JP=−0.013+−441×2.00.8×105×106×3.14×404×10−12=−0.011рад;ϕD=ϕC+МII×cG×JP=−0.011+559×1.30.8×105×106×3.14×404×10−12=−0.012рад;ϕЕ=0.

По найденным значениям строим эпюру.

### Задача № 8 (а)

Для заданных двух схем балок требуется написать выражения Q и М для каждого участка в общем виде, построить эпюры Q и М, найти МMAX и подобрать: а) для схемы (а) деревянную балку круглого поперечного сечения при σ=8МПа; б) для схемы (б) стальную балку двутаврового сечения при σ=160МПа;

|  | Дано: М=3,0кН×м;q=3,0кНм;σ−8МПа;l1=2.0м;l1−10a;a=l110;а1а=3;а1=3×l110;а1=0,6м;а2а=10;а2=10×l110;а2=2м. |
| --- | --- |

Решение:

- Находим методом сечений значения поперечной силы на участках балки и в характерных сечениях:

Q1=q×z;QII=q×z;QA=q×a2;QA=6кН.

- Изгибающий момент на участках балки и в характерных сечениях: МI=−12×q×z2;МС−I=−12×q×a2−a1;МС−I=−2.94кН×м;МС−II=МС−I+М;МС−II=0.06кН×м;МII=М−12×q×z2;МА=М−12×q×a22;МА=−3кН×м.

- Подбор сечения. Максимальный изгибающий момент: ММАКС=3кН×м Момент сопротивления сечения из условия прочности: Wx=MМАКСσ=3×103×1068×106=375см3.

Диаметр круглого сечения равен: d=332×WXπ=332×3753.14=15.63см

Принимаем d = 16 см.

### Задача № 8 (б)

Дано:

Р=10кН;q=3кН;σ=160МПа;L2=3м.;L2=10a;тогда:а=L210;а=0,3ма1а=3;а2а=3;а3а=3;

Находим длины участок:

а1=3аили;а1=3×L210≻a1=0.9м;а2=10а;или:а2=10×L210≻a2=3м;а3=3а;или:а3=3×L210≻a3=0.9м

Решение:

- Уравнение равновесия балки:МА=0;МВ=0.

RB×L2−12×q×a22+12×q×a32−P×a1=0(1)−RA×L2−12×q×a2+a32+PL2−a1=0(2)

Отсюда находим реакции опор:

RA=12×q×a2+a32+P×L2−a1L2=12×3×3+0.92+10×3−0.93=14.6кНRB=12×q×a22−12×q×a3+P×a1L2=12×3×32−12×3×0.9+10×0.9L2=7.1кНПроверка:RA+RB−q×a2+a3−P=0;14,6+7,1−3×3+0,9−10=0

- Поперечная сила на участках балки и в характерных сечениях: QI=−q×z;QA−I=−q×a3;QA−I=−2.7кН.QII=RA−q×z;QA−II=RA−II=9.2кН.QC−II=RA−qa1+a3=−0.8кН.QB=RA−qa2+a3−P=−7.1кНилиQB=−RB=−7.1кН.

- Изгибающий момент на участках балки и в характерных сечениях: МI=−12×q×z2;MA=−12×q×a32=−12×3×0.92=−1.21кН×м;MII−12×q×z2+RAz−a3=8.28кН×м;MC=−12×q×a1+a32+RA×a1=−12×3×0.9+0.9+14.6×0.9=8.28кН;МIII=−12×q×z2+RA×z−a3−P×z−a1+a3;МВ=−12×qa2+a32+RA×L2−P×a2−a1=−12×3×3−0.9+14.6×3−10×3−0.9=0кН

- Подбор сечения. Максимальный изгибающий момент: ММАКС=8,28кН×м. Момент сопротивления из условия прочности: WX=MМАКСσ=8,28×103×106160×106=51,8см3. По табл. ГОСТ 8239 – 76 выбираем двутавр № 12, у которого: WX=58.4см3≻51,8см3.

### Задача № 15.

Шкив с диаметром D1 и с углом наклона ветвей ремня к горизонту ά1 делает n оборотов в минуту и передает мощность N кВт. Два других шкива имеют одинаковый диаметр D2  и одинаковые углы наклона ветвей к горизонту ά2 и каждый из них передаёт мощность N/2. Требуется: 1) определить моменты, приложенные у шкивам, по заданным N и n; 2) построить эпюру крутящих моментов Мкр; 3) определить окружные усилия t1 и t2, действующие на шкивы, по найденным моментам и заданным диаметрам шкивов D1 и D2; 4) определить давления на вал, принимая их равными трём окружным усилиям; 5) определить силы, изгибающие вал в горизонтальной и вертикальной плоскостях (вес шкивов и ремней не учитывать); 6) построить эпюры изгибающих моментов от горизонтальных сил Мгор и от вертикальных сил Мверт; 7) построить эпюры суммарных изгибающих моментов, пользуясь формулой Мизг=Мгор2+Мвер2 ; 8) при помощи эпюр Мкр и Мизг  найти опасное сечение и определить максимальный расчётный момент; 9) подобрать диаметр вала d при σ=70МПа и округлить его до ближайшего.

|  | Дано: N=100кВт;n=300обмин;а=1,3м;b=1,0м;с=1,3м;D1=1.0м;D2=1,3мα1=0∘;α2=30∘;σ=70МПа |
| --- | --- |

- Момент, приложенный к шкиву 1:

М1=30×Nπ×n=30×100×1033.14×300=3183.1н×м

Моменты, приложенные к шкиву 2:

М2=12×М1=1591,5н×м.

- Крутящие моменты на участках вала находим методом сечении: МI=MI=3183,1н×м;МII=MI=3183,1н×м;МIII=MI−MII=3183,1−1591,5=1951,5н×м;МIV=M1−M2−M3=0н×м.

По найденным значениям строим эпюру.

- Окружные усилия, действующие на шкивы: t1=2×M1D1=2×3181.11.0=6366.2нt2=2×M2D2=2×3181.11.3=2448.5нT1=2×t1=2×6366.2=12732.4н;T2=2×t2=2×2448.5=4897.1н

- Силы давления на вал в плоскости ремней:

P1=T1+t1=12732.4+6366.2=19098.6н;P2=T2+t2=4897.1+2448.5=7345.6н.

Силы давления на вал в горизонтальной плоскости:

P1X=P1×cosα1=19098н;cosα1=1;P2X=P2×cosα2=7345.5;cosα2=0.866

Силы давления на вал в вертикальной плоскости:

P1X=P1×sinα1=12732.4×0=0н;P2X=P1sinα2=4897.1×0.5=3672.8н.

Расчётные схемы нагрузок на вал в горизонтальной и вертикальной плоскостях показаны на рисунке. На основе расчётных схем составлены уравнения равновесия для определения опорных реакций в горизонтальной и вертикальной плоскостях, что необходимо для построения эпюр изгибающих моментов.

## Горизонтальная плоскость

МА=0;МВ=0.ХВ×2×b+c+P1X×a+P2X×b+c=0.−XA×2×b+c−P2X+P1X×a+2×b+c−P2X×b+c=0

Отсюда находим:

XB=−P1X×a−P2X×b×b+c2×b+c=−19098.6×1.3−(−6361.5)×1×1+1.32×1+1.3=−13885.2нXA=−P2X×b−P1X×a+2×b+c−P2Xb+c2×b+c=−6361.5×1.3+19098.6×1.3+2×1+1.3−6361.5×1+1.32×1+1.3=20260.8н

Проверка: −P1X+XA+2P2X+XB=−19098.6+20260.8+2×6361.5−13885.2=0

## Вертикальная плоскость

МА=0;МВ=0.YВ×2×b+c−P1Y×b+P2Y×b+c=0.−YA×2×b+c−P2Y×b+P1Y×b+c=0.

Отсюда находим:

YB=P2Y×b+P2Y×b+c2×b+c=3672.8×1.3+3672.8×1+1.32×1+1.3=3672.8нXA=P2Y×b+P1Yb+c2×b+c=3672.8×1.3+3672.8×1+1.32×1+1.3=3672.8н

Проверка: YA+2P2X+YB=3672.8−2×3672.8+3672.8=0

Изгибающие моменты в характерных сечениях.

Горизонтальная плоскость:

МАГ=−P1X×a=−19098.6×1.3=−24828.2нМFГ=XB×b=−13885.2×1=−13885.2нMEГ=P2X×c+XB×b+c=6361.5×1.3+−13885.2×1+1.3=−23666н

Вертикальная плоскость:

МАВ=0.MFB=YB×b=3672.8×1=3672.8н×мМFB=−P2Y×c+YBb+c=−3672.8×1.3+3672.81+1.3=3672.8н×м.

Суммарные изгибающие моменты:

МА=МАГ2+МАВ2=−24828,22+0=24828,2н×мМF=MFГ2+МFВ2=14362,72+3672,82=14362,7н×мМЕ=МЕГ2+МЕВ2=14362,72+3672,82=23949,3н×м

Опасное сечение – сечение «а». Эквивалентный момент этом сечении:

МЭКВ=МА2+МII2=24828.22+3183.12=25031.4н×м.

Диаметр вала: d=3MЭКВ0,1σ=325031,40,1×70×106×103=152,9мм.

Округляя до стандартного значения, принимаем d=160мм.

### Задача № 17

Стальной стержень длиной l сжимается силой Р. Требуется: 1) найти размеры поперечного сечения при допускаемом напряжении на простое сжатие σ=160МПа; 2) найти критическую силу и коэффициент запаса устойчивости.

|  | Дано: Р=300кН;L=3,0м;σ=160МПа;ϕ0=0,5; μ=0,5 при данном способе закрепления стержня. |
| --- | --- |

Решение:

Площадь сечения стержня: F=a2×348=0.433a2⇒a=1.52×F

Минимальный момент инерции сечения: Imin=a4×348=0.036a4

Минимальный радиус инерции сечения: imin=IminF=0.036a40.433a2=0.288a

Определим F1=P0.5σ=300×103×1040.5×160×106=37.5см2

Определим сечение стержня:a=1.52F1=1.5237.5=9.31см.

Гибкость стержня: λ=μ×Limin=0.5×3.0×1020.288×9.31=55.9.

Для Ст.3 находим по таблице: при λ=50;ϕ=0,89; при λ=60;ϕ=0,86 находим φ, соответствующее гибкости λ=55,9:

ϕ1к=0,89−0,89−0,8610×55,9−50=0,87

следующее приближение:

ϕ2н=ϕ1к+ϕ1н2=0,87+0,52=0,685 повторяем вычисления: