Приборы для измерения гидравлических величин.

Для определения давления используются следующие приборы:

- Манометры избыточного давления

- Вакуумметры

- Манометры абсолютного давления

- Барометры

Приборами для измерения атмосферного давления являются ртутный барометр и барометр-анероид. Принцип действия последнего основан на сжатии пустотелой гофрированной металлической коробочки и передачи ее деформации через систему рычагов на стрелку-указатель.

Датчик давления для измерения относительного или абсолютного давления газов, паров или жидкостей с высоконадежной керамической или поликремниевой измерительной ячейкой, устойчивой к многократным перегрузкам при неизменной точности измерений.

Датчики выпускаются с фланцевым или резьбовым соединением под молочную гайку, специально предназначенные для использования в пищевой промышленности.

Имеют высокую стойкость к перегрузкам и встроенные функции самодиагностики:

Диапазон рабочих температур: -40..125 C

Рабочее давление: от 5 мБар до 400 Бар

Точность измерений 0,2%

Датчик для определения относительного или абсолютного давления, с емкостным керамическим датчиком или пьезорезистивным поли кремниевым датчиком с повышенной стойкостью к перегрузкам.

Применяется для измерения давления в газах, парах и жидкостях. Может применяться на всех участках производства.

Рабочее давление для керамического датчика: от 40 мБар до 40 Бар.

Поликремниевый датчик: на 100, 250 и 400 Бар.

Сертифицирован для использования в взрывоопасных зонах.

Манометры:

По принципу действия и типу рабочего тела, приборы для измерения давления делятся на:

- Жидкостные

- Тепловые

- Электрические

- Радио

В жидкостных приборах давление измеряется по давлению столбца жидкости в приборе. Недостатком жидкосных приборов является то, что нельзя замерять высокое давление > 0,1 МПа.

Приборы для измерения уровня жидкости.

Непрерывное измерение и управление уровнем жидкостей:

Solartron Mobrey предлагает широчайший ряд датчиков и вторичных преобразователей для непрерывного измерения и управления уровнем жидкостей типов: безконтактный ультразвуковой преобразователь уровня; микроволновой радарный преобразователь уровня; гидростатический преобразователь уровня; поплавковый/погружной в жидкость преобразователь уровня; гидростатические самозапитываемые и электрические индикаторы уровня.

Дискретное определение уровня жидкостей:

Solartron Mobrey предлагает выбор технологий и продуктов, включая: поплавковые сигнализаторы уровня Bestobell Mobrey; вибрационные сигнализаторы уровня; ультразвуковые щелевые сенсоры и сигнализаторы; магнитные сигнализаторы; ультразвуковой детектор и система для непрерывного контроля на появление воды в судовых отсеках перевозки сухих грузов.