# Министерство общего и профессионального образования

Российской       Федерации

Новгородский    Государственный      университет

Имени Ярослава Мудрого

Кафедра «Прикладная математика и информатика»

Отчет

#### Измерение ЭДС источника тока методом компенсации

#### Преподаватель:

#### Евдокимова Л.А.

##### Студент  группы  № 3311

Jannat

Новгород  Великий

2005

Отчет по лабораторной работе № 1.5

#### «Измерение ЭДС источника тока методом компенсации»

Цель работы:

измерить ЭДС методом компенсации.

Основные понятия:

Условие возникновения постоянного тока в цепи – наличие свободных зарядов и разности потенциаллов. Поле кулдоновских сил не является причиной возникновения постояннго тока. Для того, чтобы на участке цепи возник ток, нужно, чтобы на свободные заряды действовали силы неэлектростатического происхождения. Такие силы – сторонние. Всякое устройство, в котором действуют сторонние силы, называется источником тока. Он необходим в любой цепи. Внтри источника тока свободные заряды движутся против сил электростатического поля, появляется разность потенциалов (φ) на полюсах и в цепи идет ток. Работа перемещения свободных зарядов – это работа сторонних сил за счет энергии источника (в гальваническом элементе – энергия химических процессов, в э/м генераторе – механическая энергия вращения ротора и т.д.).

Мерой действия сторонних сил источника тока является ЭДС(электродвижущая сила). ЭДС равна работе сторонних сил по перемещению одного положительного заряда q на участке цепи dl:

dA=Fdl cosα, где

F –сила, действующая на свободный заряд

dl – перемещение заряда

α – угол между вектором силы и перемещения

F=Fэ+Fстор

{Сила, действующая на свободный заряд есть результирующая сила поля кулоновских сил Fэи сторонних сил Fстор}.

Сила, действующая на единичный положительный заряд:

Fq=Fэq+Fсторq или E=Eэ+Eстор, тогда работа:

dAq=(Eэ+Eстор)dlcosα,

dAq=(Eэl+Eсторl)dl, где

EЭl,Eсторl- проекции Eэ,Eсторна направление перемещения.

Работа перемещения единичного заряда вдоль замкнутой цепи:

Aq=l(EЭд+Eсторl)dl=lEЭldl+lEсторldl

Циркуляция вектора напряженности:

lEЭldl=0⇒ работа перемещения заряда по замкнутому контуру, т.е. ЭДС(ε):

Aq=lEсторldl=ε

Методы измерения ЭДС:

- Можно  определить ЭДС по закону Ома:

ε=U+I⋅ri, где

U – падение напряжения на внутреннем участке цепи (на полюсах источника)

J – сила тока в цепи

J⋅ri- падение напряжения внутри источника

ri- внутреннее сопротивление источника

Отсюда: U= ε - I⋅ri, при J=0 U= ε.

- Можно измерить с помощью катодного вольтметра

- Измерить методом компенсации

Суть метода компенсации:

Подлежащая измерению ЭДС уравновешивается(компенсируется) известным падением напряжения на сопротивлении, включенном в цепь другого источника. В момент компенсации ток через исследуемый источник равен 0, т.к. потенциал точки А (рис. 1) равен потенциалу  положительного полюса источника εx, а потенциал точки В – потенциалу отрицательного полюса источника.

ε  - вспомогательный источник тока

εx - исследуемый элемент

R1,R2 - магазины сопротивления

G – баллистический гальванометр

Выясним условия, при которых ε исследуемого элемента εxкомпенсируется падением напряжения на сопротивлении R1. Обозначим ток, текущий через цепь, за I, через сопротивление R1 - I, сопротивление подводящих проводов от вспомогательной батареи – r, от исследуемого элемента - r1, внутреннее сопротивление батареи - ri, исследуемого элемента - ri1

По первому правилу Кирхгоффа:

I= i + i1

Применим второе правило:

IR1+ i (R2+r+ri)= ε

IR1+ i1(r1+ ri1)=εx

При компенсации сила тока i1 через исследуемый источник равна 0⇒Уравнения примут вид:

I=I,   IR1+ i (R2+r+ri)= ε, IR1+ I(R2+r+ ri1)=ε, IR1=εx

Значит, ε исследуемого элемента компенсируется падением напряжения на сопротивлении R1. Найдем I:

I= ε /(R1+R2+ r+ri) и подставляя, получим: εx= IR1= [ε /(R1+R2+ r+ri)]R1

Теперь можно найти εx, зная ε вспомогательной батареи, ее внутренне сопротивление ri, сопротивление проводов и сопротивление магазиновR1иR2.

Однако это сильно усложняет расчеты. Проще сравнить εx с ЭДС известного элемента, например, нормального элемента εN, ЭДС которого слабо зависит от t° c. Если вместо εx ввести в схему εN, то при неизменной силе тока в цепи для компенсации ЭДС εN, нужно изменить R1 на R1′, R2 наR2′ так, чтобы R1+R2 =cоnst, т.е. R1+R2=R2+R2′=R

Тогда ЭДС:

εN= IR1′= [ε /(R1′+R2′+ r+ri)]R1′                    εx/εN=R1/R2 или εx=εN*R1/R2

Таким образом, сравнение ЭДС двух элементов сводится к сравнению двух сопротивлений. В итоге результат не зависит от ri, r.

Метод компенсации – точный метод. Он позволяет достигать точности 0, 03% от измеряемой величины.

Рабочая схема для измерения ЭДС методом компенсации:

Приборы и инструменты:

- вспомогательный источник тока(ε)

- нормальный элемент(εN)

- исследуемый элемент (εx)

- магазины сопротивления (R1, R2, R)

- баллистический гальванометр (G)

- дополнительное сопротивление (rд)

- ключ, замыкающий цепь дополнительного источника (K1)

- ключ, закорачивающий сопротивление rд при точной компенсации (K2)

- двухполюсной переключатель, позволяющий включать в схему поочередно нормальный и исследуемый элемент.

# Рабочие формулы:

# ЭДС неизвестного элементаεx= IR1 (1)

Т.к. I= 0,001А, то величина измеряемой ЭДС:εx=0,001R1 (1')

Величина сопротивления на первом магазине, при котором ЭДС нормального элемента скомпенсирована падением напряжения на нем при I=0,001А: R1′=εN/0,001А (2)

Величина напряжения на втором магазине:R2′=3000 Ом- R1′(3)

Сопротивление на магазине R:  R=ε0,001A−3000Ом (4)

Порядок выполнения и результаты:

1.  εN=1,01863 В. Определяем величину R1′ по формуле  (2): R1′=1,01863В0,001А=1018,63 Ом

2. Определяем величину  R2′ по формуле (3): R2′=3000 Ом-R1′= 3000 Ом-1018,63Ом=1981,37 Ом

3. ε =6В. Определяем величину R по формуле (4): R= 6/0,001А -3000Ом=3000 Ом

4. Т.к. стрелка гальванометра оказалась не на 0; с помощью магазина сопротивления R был подобран такой ток в цепи вспомогательного источника, чтобы ток через гальванометр = 0.При этом R=3600 Ом.

5. При включении в цепь исследуемого элемента стрелка гальванометра оказалась не на 0; с помощью магазинов сопротивления R1 и R2 было достигнуто отсутствие тока через гальванометр. При этом R1=1558,63 Ом, R2=1541,37 Ом (R1+R2=3000Ом)

6. Определяем величину ЭДС исследуемого элемента по формуле (1'):εx=0,001А*1558,63 Ом=1,55863 В.

Формулы для расчета погрешностей:

Для магазинов сопротивления R1 и R2 при температуре t=20±2°С:

ΔRi=(0,05±0,02mR)%, где m – число декад магазина(m=6),

R- значение включ. сопротивления в Омах(R1 =1558,63Ом, R2=1541,37 Ом )

Для магазина сопротивления R при мощности 0,5 Вт и температуре t=20±5°С:

ΔR=(0,1±0,04mR)%, где m – число декад магазина(m=6),

R- значение включ. сопротивления в Омах(3600 Ом)

∆ex /ex=∆en /en  + 2*(∆R/R)- погрешность при измерении ЭДС исследуемого элемента

Расчет погрешностей:

∆eN= 0,00001В, погрешности приборов – магазины сопротивлений 0,02; Гальванометр – 1 деление.

∆ R1’= (R1’/100)*0,05 =0,2 Ом

∆ R1= (R1/100)*0,05 =0,26 Ом

Т. к. ∆ex /ex=∆en /en  + 2*(∆R/R) ,  то

∆ex= ex *(∆en /en  + 2*(∆R/R))= 1,55863*(0,00001/1,01863 + 0,2/1018,63 + 0,26/1558,63) =

= 1,55863*(0,000009817+0,0003628)= 1,55863*0,000372617=0,00058077203471 В

Итак, 	ex=(1,55863±0,00058077)В

Вывод:

Полученные данные, учитывая погрешность при вычислении, подтверждают точность метода компенсации и возможность нахождения ЭДС, применяя этот метод.