Нижегородский государственный

архитектурно-строительный университет.

Кафедра сопротивления материалов и теории упругости.

## Расчетно-проектировочная работа

Плоская задача теории упругости

Выполнил:                                                                                     Студент гр. 163 А.В.Троханов

Проверила:                                                                                                      Т.П. Виноградова

Н.Новгород 2002 г.

Из тела находящегося в плоском напряженном состоянии, выделена пластина, толщина которой  1 см, размеры в плане 20х20 см.

Схема закрепления пластины.

# Задаваясь функцией напряжений, общий вид которой

Ф (х,у)=а1х3у+а2х3+а3х2у+а4х2+а5ху+а6у2+а7ху2+а8у3+а9ху3

Принять два коэффициента функции согласно таблиц 1 и 2, остальные шесть коэффициентов принять равными нулю. В этих же таблицах даны значения модуля упругости Е и коэффициента Пуассона для материала пластины.

Найти общие выражения для напряжений х, у, ху (объемные силы не учитывать) и построить эпюры этих напряжений для контура пластины.

Определить выражения для перемещений U и V. Показать графически(на миллиметровке) перемещение пластины в результате деформирования, определив компоненты перемещений U и V в девяти точках, указанных на схеме. Для наглядности изображения для перемещений выбрать более крупный масштаб, чем масштаб длин. Значение U и V свести в таблицу.

Расчет.

Дано: а3=1/3, а4= 1

Е=0,69*106 кг/см2

=0,33

Решение:

1.Проверим, удовлетворяет ли функция напряжений бигармоническому уравнению.

Ф(х,у)=13x2y+x2

# Поскольку производные

∂4∗Ф∂х4=∂4∗Ф∂х2∂у2=∂4∗Ф∂у4=0

-бигармоническое уравнение удовлетворяется.

2.Определяем компоненты по формулам Эри, принимая объемные силы равными нулю.

х=∂2∗Ф∂у2=0

у=∂2∗Ф∂х2=2у3+2

ху=−∂2∗Ф∂х∂у=23x

3.Строим эпюры напряжений для контура пластины согласно полученным аналитическим напряжениям.

4.Проверяем равновесие пластины

Уравненения равновесия:

х=0     -Т5+Т6=0 > 0=0

y=0     Т4+Т3+Т2-Т1-N2+N1=0 > 0=0

M=0    M (T4T3)=-M(T2T1) > 0=0

удовлетворяется, т.е. пластина находится в равновесии.

5.Для точки А с координатами (5,-5) найти величины главных напряжений и положение главных осей для точки А.

В этой точке напряжения в основных площадках. х=0,  у=-1,33,  ху=3,33,

Найдем главное напряжение по формуле:

σMAXMIN=σI3=σx+σy2±(σx−σy2)2+τxy2=-0,6653,396  кгс/см2

max=I=2,731 МПа

min=II= -4,061 МПа

Находим направление главных осей.

tgα=−τxyσy−σMAXMIN

tgαI=−−2,7313,33     I=39,36o

tgαII=−4,0613,33     II=-50,64o

6.Определяем компоненты деформации

εХ=1Е(σХ−νσУ)=−2+2у3Е∗νεУ=1Е(σУ−νσХ)=1Е(2+23у)γХУ=2(1+ν)ЕτХУ=4∗(1+ν)3Е∗х

7.Находим компоненты перемещений

∂u∂x=εx=−−ν(2+23у)E∂v∂y=εy=2+23уEγxy=∂u∂y+∂v∂x=4∗(1+ν)3∗Ех

Интегрируем полученные выражения

u=−2ухν3E−2xνE+ϕ(y)v=2y26E+2yE+ψ(x)

(у), (х) –некоторые функции интегрирования

ϕ'(у)−2хν3Е+ψ'(х)=4∗(1+ν)∗x3E

−2хν3Е−4∗(1+ν)∗x3Е+ψ'(х)=сϕ'(у)=−с

или

ψ'(х)=2х3Е+4∗(1+ν)∗x3Е+с

После интегрирования получим

ψ(х)=−2х26Е+2(1+ν)∗x23Е+сх+с1ϕ(у)=−су+с2

где с1 и с2 – постоянные интегрирования

С учетом получения выражений для (у) и (х) компоненты перемещений имеет вид

u=−2yxν3E−2xνE−cy+c2v=2yE+2y26E+2x2ν6E+4(1+ν)xy6E+cx+c1

Постоянные с1, с2, и с определяем из условий закрепления пластины:

1)  v           =0           или            с1=0

2)     v          =0            или            c=−1E(8+10ν)

3)     u          =0            или            c=−1Е(440ν3+80)

Окончательные выражения для функций перемещений u и v

u=−2yxν3E−2xνE−8yE−10yνE−440ν3E−80Ev=2yE+2y26E+2x2ν6E+4(1+ν)x26E−8xE−10xν3E

Покажем деформированное состояние пластины определив для этого перемещение в 9-ти точках.

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| координаты | Х(см) | -10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | -10 | -10 | 0 |
|  | У(см) | 10 | 10 | 10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| V*10-4 |  | 3,8 | 0,77 | 0,58 | -0,19 | 0 | 0,19 | 3,2 | 3,1 | 0 |
| U*10-4 |  | -3,1 | -3,5 | -3,9 | -1,9 | 0 | -0,23 | -0,45 | -1,8 | -1,9 |

Масштаб

- длин: в 1см – 2см

- перемещений: в 1см -  1*10-4см